Fox-electronics

Инструкция по эксплуатации

GSM-сигнализация

«Дачник»

Перед началом эксплуатации устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией

Внимание!

Подключение к силовым контактам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 должен осуществлять квалифицированный электрик.

Не допускается эксплуатация GSM-сигнализации «Дачник» в помещениях с повышенной влажностью!

# Назначение

GSM-сигнализация «Дачник» (далее «Дачник») предназначена для охраны объектов недвижимости - включения сирены в случае несанкционированного проникновения на территорию охраняемого объекта, а также для оповещения владельца по мобильной связи о попытке проникновения, отключении электричества, повышении уровня воды в погребе или в канализационной ёмкости, изменении температуры в помещении. «Дачник» позволяет дистанционно включать/выключать сирену, свет, отопление и другую нагрузку, а также задавать контрольную температуру.

«Дачник» прост в монтаже. Кроме того, не требуется производить настройки – все настройки выполняются изготовителем на производстве.

«Дачник» поставляется готовым комплектом и расчитан на работу в температурном диапазоне от -30 до +40 градусов С.

При необходимости «Дачник» может быть доукомплектован дополнительными датчиками.

Комплект поставки

Контроллер «Дачник» с аккумулятором					1 шт.

Сетевой адаптер							            1 шт.

Сирена									1 шт.

Датчик движения							            2 шт.

Провод 10м							                        4 шт.

Кнопка									1 шт.

Инструкция по эксплуатации						1 шт.

## Порядок подключения

ВНИМАНИЕ! SIM-карта вставляется и вынимается при отключённом питании (сетевом адаптере и аккумуляторе).

- установите SIM-карту в любой мобильный телефон и отмените запрос PIN-кода;

- снимите крышку контроллера, открутив четыре шурупа;

- установите SIM-карту в контроллер, как показано на рисунке 1;

- подключите к клеммам «Дачника» все датчики,  кнопку, сирену, провода от сетевого адаптера  ( таблица 3);

- к одному входу можно подключить несколько датчиков, соединив их контактные группы последовательно, а питание параллельно;

- подсоедините клемму чёрного провода  от платы контроллера к минусу аккумулятора, затем -  клемму красного провода подсоедините к плюсу;

- подключите сетевой адаптер к сети 220В;

- подождите 1 минуту для регистрации  GSM-модуля в сети;

- отправьте на «Дачник» SMS-сообщение FF*********** , где вместо звёздочек  номер телефона владельца.  «Дачник» запомнит его и пришлёт подтверждающее

SMS-сообщение;

- отправьте на «Дачник» SMS-сообщение YY*********** , где вместо

звёздочек  номер второго телефона владельца.  «Дачник» запомнит его и пришлёт подтверждающее SMS-сообщение.

- установите на место крышку контроллера и закрепите её шурупами;

«Дачник» готов к работе.

Пример: Номер владельца – 89161234567. Отправляемое текстовое SMS-сообщение: FF89161234567

Подключение внешних нагрузок

Внимание! Подключение к силовым контактам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 должен осуществлять квалифицированный электрик.

-  контакты №1 и №2 предназначены для запитывания через автомат 6А от сети 220В двух  цепей с  внешними нагрузками не более 500 Вт каждая;

- к контактам №3, №4 подключается внешняя нагрузка 1 (не более 500 Вт);

- к контактам  №5, №6 подключается внешняя нагрузка 2 (не более 500 Вт);

Внимание! Нагрузки более 500Вт допускается подключать  к «Дачнику» только через дополнительные внешние реле (в комплект не входят). При этом «Дачник» должен быть исключён из силовой цепи и может использоваться  только исключительно как управляющее устройство для внешних дополнительных реле.

## Постановка на охрану кнопкой

Для постановки «Дачника» на охрану нужно нажать кнопку на 1 секунду.  Сирена однократно подаст подтверждающий звуковой сигнал. В течение 30 секунд следует покинуть помещение. Через 30 секунд «Дачник» встанет в режим охраны, подтвердив это вторым кратковременным звуковым сигналом сирены.

## Постановка на охрану  SMS-сообщением

Также,  можно поставить «Дачник» на охрану, послав SMS-сообщение SignalON. При этом «Дачник»  подаст подтверждающий звуковой сигнал, без задержки в 30 сек. встанет на охрану и пришлёт SMS-сообщение SIGNAL ON.

Снятие с охраны

Для снятия с охраны есть 30 секунд. За это время надо войти в дом и нажать кнопку на 1 секунду, отключив тем самым сигнализацию. Сирена подаст двойной подтверждающий звуковой сигнал.

«Дачник» можно снять с охраны, послав SMS-сообщение SignalOFF. При этом «Дачник» снимется с охраны,  два раза подаст подтверждающий звуковой сигнал и пришлёт SMS-сообщение SIGNAL OFF.

Тревога

Через 30 секунд после срабатывания датчика движения (при проникновении на охраняемый объект) «Дачник» автоматически включит сирену на 30 секунд, одновременно отошлёт  SMS-сообщение ALARM1 или ALARM2 на оба номера, в зависимости от того, какой датчик сработает и позвонит на первый телефон владельца. После трёхминутной паузы действия повторятся: на 30 секунд включится сирена, отошлётся SMS-сообщение и будет набран номер телефона владельца. Затем «Дачник» вновь встанет в режим охраны

## Отключение электричества

При отключении сетевого электричества «Дачник» оповестит владельца SMS-сообщением 220V OFF. При восстановлении подачи сетевого электропитания «Дачник» вновь оповестит владельца SMS-сообщением 220V ON

### Запрос температура

В «Дачнике» имеется встроенный датчик температуры. С помощью «Дачника» можно узнать температуру в охраняемом помещении. Для этого надо отослать

SMS-сообщение Temp?  В ответном SMS-cooбщении придёт значение текущей температуры в виде TEMP+17.

Задание контрольной температуры

Задать контрольную температуру, например, +10 градусов можно, отослав на «Дачник» SMS-сообщение в виде Temp+10.  При падении температуры в помещении до заданной  «Дачник» пришлёт SMS-cooбщение TEMP+10. Эта функция особенно актуальна для контроля работы системы отопления в отсутствие хозяев в загородном доме.

Точность измерения температуры

Так как, датчик  находится внутри корпуса «Дачника», то значение измеренной температуры  может превышать температуру в помещении на несколько градусов. Это следует учитывать при задании контрольной температуры.

Перелив

К «Дачнику» может быть подключён (контакты №№ 7,8) поплавковый датчик перелива (в  комплект не входит) либо любой  другой датчик срабатывающий на замыкание.  При срабатывании (замыкании) этого датчика более чем на 20 секунд

«Дачник» отсылает SMS-сообщение PERELIV!

Питание

Обращаем  внимание на то, что основным источником питания «Дачника» является аккумулятор, а сетевой адаптер служит для его подзарядки. Работа «Дачника» только от сетевого адаптера, с отключенным внутренним аккумулятором, может быть нестабильной. В зимнее время при отрицательных температурах ёмкость аккумулятора несколько снижается, поэтому соответственно уменьшается до 4-5 часов и время автономной работы «Дачника» в случае отключения сетевого питания

## Перезагрузка при разрядке аккумулятора

В случае полной разрядки аккумулятора, при длительном отсутствии сетевого питания, возможно, потребуется перезагрузить «Дачник». Для этого нужно подождать 10-20 минут после возобновления подачи сетевого электричества для подзарядки аккумулятора. Затем отсоединить клемму аккумулятора и отключить сетевой адаптер от сети. Через несколько секунд, подсоединить аккумулятор, а затем подключить сетевой адаптер к сети 220 В.

Применение автомобильного аккумулятора

При использованиии внешнего аккумулятора необходимо:

1. Отсоединить клемы от внутреннего аккумулятора.

2. Заизолировать клемы подключения внутреннего аккумулятора.

3. Подключение внешнего аккумулятора  произвести вместо сетевого адаптера с соблюдением полярности.

4.Для подзарядки внешнего аккумулятора использовать соответствующие внешнее зарядное устройство с напряжением заряда не более 14,3В.Обращаем внимание, что при такой схеме питания оповещение владельца об отключении сетевого электричества производиться не будет.

Таблица 1.  SMS-сообщения

| SMS-сообщение* | Действие | Ответ |
| --- | --- | --- |
| FF*********** | № телефона владельца | ОК!#1: «***********» |
| YY*********** | Второй № телефона владельца | ОК!#2: «***********» |
| SignalON | Поставить на охрану | SIGNAL ON |
| SignalOFF | Снять с охраны | SIGNAL OFF |
| SirenaON | Принудительное вкл. сирены | SIRENA ON (на 2 ном) |
| SirenaOFF | Принудительное выкл. сирены | SIRENA OFF |
| Power? | Запрос состояния нагрузки (вкл. или выкл.) | POWER1OFF POWER2OFF |
| Power1ON | Включить нагрузку 1 | POWER1ON POWER2OFF |
| Power1OFF | Выключить нагрузку 1 | POWER1OFF POWER2OFF |
| Power2ON | Включить нагрузку 2 | POWER1OFF POWER2ON |
| Power2OFF | Выключить нагрузку 2 | POWER1OFF POWER2OFF |
| Temp? | Запрос текущей температуры | TEMP+23 |
| Temp+15 | Задание контрольной темпер. | TEMP+15 |

*Алфавит английский. Следует соблюдать заглавные и строчные буквы, а так же пробелы. Сохраните все сообщения в шаблонах в своём телефоне, чтобы не  набирать их каждый раз, когда это потребуется.

## Использование «Дачника»  без  охранной функции

В случае  если владельцу не актуальна функция охраны,  «Дачник» можно использовать в качестве GSM-информера, а также в качестве дистанционного

управляющего GSM-устройства. При этом, для корректной работы  «Дачника» необходимо поставить две проволочные перемычки: первую -  между контактами №14 и №15, а вторую – между контактами  №19 и №20. Также, в этом случае не требуется подключать сирену и кнопку.

Таблица 2.  Информационные SMS-сообщения

| SMS-сообщение | Событие |
| --- | --- |
| ALARM1 | Сработал датчик 1 |
| ALARM2 | Сработал датчик 2 |
| 220V OFF | Отключилось сетевое питание |
| 220V ON | Включилось сетевое питание |
| PERELIV! | Включился поплавковый датчик |
| TEMP+15 | Температура в помещении достигла значения +15 градусов |

Ввод проводов в корпус контроллера

Все провода заводятся в корпус контроллера через специальные отверстия. Предварительно зачищенные концы проводов с помощью отвёртки зажимаются винтами в  клеммах в соответствии с таблицей 3 и рисунком 1.

## Таблица 3.  Назначение контактов клемм  на плате контроллера

| № | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Вход (220В, фаза). Подключается к сети через автомат 6А |
| 2 | Вход (220В, ноль). Подключается к сети. Соединён с контактами №№3,6 |
| 3 | Выход (220В, ноль внешней нагрузки 1). Запитан от контакта №2 |
| 4 | Выход (220В, фаза внешней нагрузки 1). Замыкается и размыкается посредством SMS-сообщений Power1ON/Power1OFF |
| 5 | Выход (220В, фаза внешней нагрузки 2). Замыкается и размыкается посредством SMS-сообщений Power2ON/Power2OFF |
| 6 | Выход (220В, ноль внешней нагрузки 2). Запитан от контакта №2 |
| 7 | Вход от поплавкового выключателя (датчика перелива). |
| 8 | Вход от поплавкового выключателя (датчика перелива). |
| 9 | «+» красный провод от сирены (12В) |
| 10 | «-» чёрный провод от сирены |
| 11 | «+» чёрный провод с красной полосой от сетевого адаптера (12В) |
| 12 | «-» чёрный провод от сетевого адаптера |
| 13 | Выход от клеммы «+» датчика движения 1 |
| 14 | Выходы от двух клемм: «-» и «N» датчика движения 1 |
| 15 | Выход от клеммы «С» датчика движения 1 |
| 16 | Вход от кнопки снятия/постановки на охрану |
| 17 | Вход от кнопки снятия/постановки на охрану |
| 18 | Выход от клеммы «+» датчика движения 2 |
| 19 | Выходы от двух клемм: «-» и «N» датчика движения 2 |
| 20 | Выход от клеммы «С» датчика движения 2 |

Рис.1.  Схема подключения устройств к клеммам «Дачника»  в соответствии с таблицей 3.