GSMinfo

Инструкция по эксплуатации

Комплект поставки

Контроллер GSMinfo										1 шт.

Инструкция											1 шт.

Разъём с проводами                                                                                                                                       1 шт.

Назначение

Устройство предназначено для автоматической передачи СМС сообщения и автодозвона.

# Порядок работы

При подаче напряжения  в диапазоне от +5 до +15 В на вход, через 2 сек. контроллер GSMinfo автоматически отправит СМС сообщение и осуществит автодозвон на заранее введённый номер.

Порядок подключения

- Установите SIM-карту в любой мобильный телефон и отключите запрос PIN кода.

- Установите SIM-карту в контроллер, скошенным уголком наружу, контактами вниз.

- Подключите разъём с проводами к питанию, как показано на схеме.

- Подключите разъём к контроллеру и подождите 1 мин. для регистрации GSM модуля в сети.

- Отправьте SMS-сообщение с номером телефона владельца на GSMinfo, в формате                      FF***********F, где * номер телефона на который должны приходить сообщения и осуществляться автодозвон. GSMinfo запомнит его и пришлёт подтверждающее SMS-сообщение на этот номер.

- GSMinfo  готов к работе.

Пример: номер телефона владельца 89161112233 – отсылаемое СМС сообщение FF89161112233F

Алфавит английский, буквы заглавные.

Использование

GSM оповещатель для автосигнализации. Подключается к плюсовому проводу сирены, на короткие «писки» реакции не будет, а при длительном включении (более 2 сек.) устройство отошлёт сообщение и дозвонится хозяину.

GSM оповещатель включения зажигания в автомобиле. Подключается к замку зажигания через потайную кнопку. Если зажигание включить, а кнопку не отключить, то через 2 сек. устройство оповестит владельца о включении зажигания в его автомобиле.

GSM оповещатель для стационарной сигнализации. В простейшем случае подключается, как и в автомобиле к сирене. При срабатывании сигнализации сообщит об этом владельцу.

GSM оповещатель о каких либо событиях (перелив воды, например). Для этого должны быть подключены соответствующие датчики.

Схема подключения контроллера GSMinfo